2015年全国职业院校技能大赛中职组

“汽车运用与维修”赛项技术方案

个人赛——汽车维修基本技能

一、比赛内容

- 理论考试（80道题，满分100分，占总成绩的20%）

- 考试内容  主要为法律法规、职业道德、安全规范和专业基础知识。

- 考试题型  40题判断题（每题1分）、30题单项选择题（每题1分）、10题多项选择题（每题3分）

- 考试时间  60分钟

- 考试方式  计算机考试（选手每人一台计算机，直接在计算机上用键盘或鼠标进行判断和选择）

- 注意事项

- 参加团体赛、个人赛机电维修和汽车空调维修的选手均参加统一的理论考试。

- 参赛选手不得夹带任何参考资料进入理论考场。

- 实操比赛（满分：100分，占总成绩的80%，其中发动机曲柄连杆机构的拆解、检查和组装和汽车故障诊断各占50分）

实操比赛共2项，分别为：

- 发动机曲柄连杆机构的拆解、检查（包括外观检查和尺寸测量）和组装。作业时间为30分钟

- 汽车故障诊断。 作业时间为45分钟

选手按抽签分组顺序进行比赛。

二、名次排列规则

按总成绩由高到低排序，总成绩相同则以实操成绩分数高的名次在前；总成绩相同且实操成绩也相同的，则以2项实操项目总用时短的名次在前。

三、比赛作业工件

- 发动机曲柄连杆机构的拆解、检查（包括外观检查和尺寸测量）和组装的工件为科鲁兹1.6L发动机（LDE），发动机本体无缸盖、活塞连杆、油底壳等。

- 汽车故障诊断车辆为雪佛兰科鲁兹轿车（2014款1.6SLAT天地版）。

四、实操比赛考核要求

- 发动机曲柄连杆机构的拆解、检查和组装

- 作业要求

在30分钟的规定时间内，对发动机曲柄连杆机构的拆解、检查（包括外观检查和尺寸测量）和组装；按要求填写检查测量记录并根据测量结果进行分析作出零件好坏的判断。

  - 曲轴和曲轴主轴承的拆卸、检查、测量、组装；

  - 测量检查曲轴轴向间隙；

  - 测量检查曲轴不圆度；

  - 测量检查曲轴主轴承间隙（用塑料线间隙规）；

  - 填写《发动机曲柄连杆机构的拆解、检查和组装维修记录表》，计算和确定维修方案。

- 考核要点

按照维修手册要求对发动机曲柄连杆机构的拆解、检查（包括外观检查和尺寸测量）和组装，按要求填写检查测量记录并根据测量结果进行分析作出零件好坏的判断。重点考核拆装工艺、零件清洁、工量具使用、零部件检查、作业规范及安全，并正确填写《发动机曲柄连杆机构的拆解、检查和组装维修记录表》和上海通用汽车特约售后服务中心维修工单，计算和确定维修方案。

- 汽车故障诊断

- 作业要求

在45分钟的规定时间内，要求对雪佛兰科鲁兹轿车（2014款1.6SL AT天地版）指定的系统进行故障诊断，步骤包括前期准备、安全检查、仪器连接、症状确认、目视检查、故障码和数据流检查、元器件测量、电路测量、故障点确认和排除，并填写相关记录等。

- 故障范围

包括科鲁兹轿车发动机控制系统、防抱死制动系统、车身电器系统3部分，其中，车身电器系统包括照明系统、电动窗系统、车辆数据通讯系统其中之一；

故障包含有故障码故障和无故障码故障，故障形式可为单系统故障或多系统故障。

- 考核要点

按照维修手册的规范，在规定时间内完成作业的流程，发现和确认故障点，按照裁判现场要求排除故障，并完整准确填写《汽车故障诊断作业表》。作业中要求较熟练地查阅维修资料、正确使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点、正确记录作业过程和测试数据、安全文明作业。

五、实操比赛分值分配及评分标准

  - 发动机曲柄连杆机构的检查、组装和拆解（占实操分值50%）

| 项目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 工艺作业流程 | 25% | 熟练地查阅维修资料,工艺步骤合理，方法正确； |
| 设备、工具操作 | 20% | 正确使用工量具； |
| 零部件检查 | 30% | 熟练地查阅维修资料、并根据测量结果进行分析作出零件好坏的判断； |
| 维修工单和记录表填写 | 15% | 按要求填写，记录值准确，维修方案合理； |
| 安全和5S规范 | 10% | 符合安全操作规程；场地整洁，物品摆放有序。 |

  - 汽车故障诊断（占实操分值50%）

| 项目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 工艺作业流程 | 55% | 熟练地查阅维修资料,根据手册提供的诊断策略进行维修；工艺步骤合理，方法正确； |
| 设备、工具操作 | 20% | 正确使用仪器设备和工量具； |
| 维修工单和记录表填写 | 15% | 按要求填写，记录值准确，维修方案合理； |
| 安全和5S规范 | 10% | 符合安全操作规程；场地整洁，物品摆放有序。 |

六、比赛需要工量具、配件辅料和设备

- 发动机曲柄连杆机构的拆解、检查和组装

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭力扳手 | 96311 20 N·m～100N·m | 9套 | 世达公司提供 |
| 2 | 扭力扳手 | 96312 40 N·m～200N·m | 9套 | 世达公司提供 |
| 3 | 橡皮锤 |  | 9把 | 世达公司提供 |
| 4 | 常用工具 | 09510 （150件组套，内含T40/E10/E20等） | 9套 | 世达公司提供 |
| 5 | 角度测量仪 | E0754 | 9套 | 力易得公司提供 |
| 6 | 世达起子套装(十字和一字各3把) | 09309 | 9套 | 世达公司提供 |
| 7 | 指针式扭力扳手 | 48111 | 9套 | 世达公司提供 |
| 8 | 12.5mm转9.5mm的转接头 | 13913 | 9套 | 世达公司提供 |
| 9 | 铜棒 | Φ30mm×200mm | 9套 | 校方提供 |
| 10 | 吹尘枪 | S117011 | 9把 | 钢盾公司提供 |
| 序号 | 量具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 外径千分尺 | 91533 50-75mm（测量55mm） | 9把 | 世达公司提供 |
| 2 | 带磁体支架的百分表 | 活动测量杆需要大于45mm | 9把 | 力易得提供 |
| 3 | 塑料线间隙规 | 0.025mm-0.175mm | 100条 | 校方提供 |
| 序号 | 配件辅料名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 毛刷 |  | 10个 | 校方提供 |
| 3 | 抹布 |  | 80块 | 校方提供 |
| 4 | 零件盒 | 长×宽×高：500mm×350mm×100mm | 9个 | 校方提供 |
| 5 | 曲轴轴承盖螺栓 | 94502102 | 20根 | 通用公司 |
| 6 | 曲轴主轴承 | 93184596 | 8付 | 通用公司 |
| 7 | 曲轴止推轴承 | 93184599 | 2付 | 通用公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 工具车 |  | 9套 | 世达公司提供 |
| 2 | 工作台（带台钳） | 长×宽×高： 1600mm×800mm×800mm | 9套 | 校方提供 |
| 3 | 科鲁兹1.6L发动机（LDE）及翻转架 |  | 9套 | 校方提供 |

- 汽车故障诊断

| 序号 | 工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭力扳手 | 5N·m～25N·m | 13套 | 世达公司提供（和二级维护比赛共用） |
| 2 | 世达150件组合工具 | 09510 （150件组套，内含T40/E10/E20等） | 13套 | 世达公司提供（和二级维护比赛共用） |
| 3 | 数字万用表 | MMD540H | 13套 | 博世公司提供 |
| 4 | 手电筒 | LED | 13套 | 世达公司提供（和二级维护比赛共用） |
| 5 | 世达起子套装(十字和一字各3把) | 09309 | 13套 | 世达公司提供（和二级维护比赛共用） |
| 6 | 鲤鱼钳 |  | 13把 | 世达公司提供（和二级维护比赛共用） |
| 7 | 钢丝钳 |  | 13把 | 世达公司提供（和二级维护比赛共用） |
| 8 | 尖嘴钳 |  | 13把 | 世达公司提供（和二级维护比赛共用） |
| 9 | 开口、梅花扳手 | 8mm～22mm（09022） | 13套 | 世达公司提供（和二级维护比赛共用） |
| 10 | 试电笔 |  | 13套 | 世达公司提供 |
| 11 | 测试用电路连接线、背插探针 | BOSCH金德208测试线套装 | 13套 | 博世公司提供 |
| 12 | 试 灯 | 二极管试灯 | 26个 | 校方提供 |
| 13 | 内饰件撬板 |  | 13套 | 力易得公司提供 |
| 序号 | 配件辅料名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 翼子板罩布、前罩布 |  | 13套 | 通用公司提供 |
| 2 | 座垫套布、方向盘套、脚垫 | 一次性的 | 80套 | 通用公司提供 |
| 3 | 车轮挡块 |  | 26个 | 校方提供 |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 综合诊断分析仪 | KT600 | 13套 | 博世公司提供 |
| 2 | 工具车 |  | 13辆 | 世达公司提供（和二级维护比赛共用） |
| 3 | 零件车 |  | 26辆 | 世达公司提供（和二级维护比赛共用） |
| 4 | 电流钳 | KT600选配件 | 13个 | 博世公司提供 |

七、比赛相关的技术资料和理论考试参考资料

- 比赛技术资料

科鲁兹维修手册相关章节（电子版）及发动机气门挺柱选配表。

- 理论考试参考资料

（1）中国汽车维修行业协会组织编写，人民交通出版社出版的《职业道德和法律法规》（模块A）；

（2）《发动机与底盘检修技术》模块D；

（3）《电器维修技术》模块E；

（4）《汽车底盘测量及车轮定位系统参考资料》；

（5）人民交通出版社的《汽车营销》；

（6）《汽车空调制冷剂回收、净化、加注工艺规范》（JT/T774-2010）。