2015年全国职业院校技能大赛中职组

“汽车运用与维修”赛项技术方案

个人赛——汽车空调维修

一、比赛内容

- 理论考试（满分100分，占总成绩的20%）

- 考试内容  主要为法律法规、职业道德、安全规范，相关机电和汽车空调专业基础知识。

- 考试题型  40题判断题（每题1分）、30题单项选择题（每题1分）、10题多项选择题（每题3分）

- 考试方式  采用计算机考试（选手每人一台计算机，直接在计算机上，用键盘或鼠标进行判断和选择）；与机电比赛统一进行。

- 考试时间  60分钟。

- 注意事项

- 参加团体赛、个人赛机电维修和汽车空调维修的选手均参加统一的理论考试。

- 参赛选手不得夹带任何参考资料进入理论考场。

- 实操比赛（满分100分，占总成绩的80%；其中汽车空调制冷剂回收、净化、加注操作流程60分,故障诊断与排除40分）

- 比赛内容

  - 汽车空调制冷剂回收、净化、加注操作流程，主要包括：基本车况检查，制冷剂纯度鉴别，制冷剂泄漏检查、制冷剂回收、净化、抽真空，冷冻机油和制冷剂加注，空调系统性能检验等；

  - 空调系统故障诊断与排除；

  - 记录相关数据和结果，并填写《空调维修项目作业表》。

- 比赛用车

采用具有自诊断功能手动空调系统的雪佛兰科鲁兹1.6L  AT轿车。

- 比赛要求

在60分钟的规定时间内，按照《汽车空调制冷剂回收、净化、加注工艺规范》（JT/T774—2010）和雪佛兰科鲁兹1.6L AT手动空调轿车维修手册的相关要求，对指定车辆进行空调系统维修和保养作业，并填写《空调维修项目作业表》；项目作业顺序合理、作业规范、安全，设备、工具；仪器、设备、工具使用正确。

- 比赛时间

共60分钟。

二、名次排列规则

按总成绩由高到低排序，总成绩相同则以实操成绩分数高的名次在前；总成绩相同且实操成绩也相同的，则以实操项目总用时短的名次在前。

三、实操比赛分值分配及评分标准

1、汽车空调制冷剂回收、净化、加注操作流程作业（占实操分值60%）

| 项目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 工艺作业流程 | 66% | 根据维修手册及《制冷剂回收、净化、加注技术规范》行业标准，在规定时间内完成规定的作业流程，要求流程编排安全、科学、合理，方法正确。 |
| 设备操作与安全 | 24% | 根据流程要求，合理选用，并安全使用设备、工具、量具；要求测量的数据，满足测量条件；测量结果准备准确。 |
| 5S规范 | 10% | 符合安全操作规程；比赛过程遵守5S要求；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员。 |

2、简单故障诊断（占实操分值40%）

| 项目 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 故障诊断流程、思路 | 75% | 根据故障现象，借助检测设备、工具、量具，判断并排除故障。要求诊断思路清晰，故障检测步骤科学合理。 |
| 设备熟练操作 | 15% | 根据排故思路，合理选用，并安全使用检测、测量设备、仪器、工具；要求设备、工具、量具是方法正确，测量结果准确。 |
| 5S规范 | 10% | 符合安全操作规程；比赛过程遵守5S要求；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员。 |

四、比赛需要工量具、配件辅料和设备

| 编号 | 设备、工量具、辅料 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车空调诊断仪 | ROBINAIR RA007PLUS | 9套 | 博世提供 |
| 2 | 汽车故障诊断仪 | AUTOBOSS V30 | 9套 | 博世提供 |
| 3 | 汽车专用万用表 | OTC3514 | 9套 | 博世提供 |
| 4 | 电子式卤素检漏仪 | TIFXP-1A | 9个 | 博世提供 |
| 5 | 制冷剂鉴别仪 | ROBINAIR 16910 | 9套 | 博世提供 |
| 6 | 制冷剂回收加注机 | ROBINAIR AC350C | 10台 | 博世提供 |
| 7 | 风速仪 | TIF3220 | 9套 | 博世提供 |
| 8 | 干湿计 | TIF3110 | 9个 | 博世提供 |
| 9 | 荧光检漏仪 | ROBINAIR 16350 | 9台 | 博世提供 |
| 10 | 直 尺 | 300mm | 9把 | 世达公司提供 |
| 11 | 手电筒 | LED | 9支 | 世达公司提供 |
| 12 | 雪佛兰科鲁兹 | 1.6L/AT手动空调 | 9辆 | 博世提供 |
| 13 | 车身防护三件套 |  | 90套 | 通用公司提供 |
| 14 | 5米长的220V电源插座 | 不低于3个3眼插座 | 9个 | 校方提供 |
| 15 | 裁判用的桌子和椅子 | 双人标准桌椅 | 9套 | 校方提供 |
| 16 | 工具车 |  | 9辆 | 校方提供 |
| 17 | 零件车 |  | 9辆 | 校方提供 |
| 18 | ND-OIL 8型冷冻机油 |  | 3000ml | 博世提供 |
| 19 | R134a型制冷剂 | 13.6 kg | 4罐 | 博世提供 |
| 20 | 清洗液 |  | 若干 | 校方提供 |
| 21 | 抹布 |  | 120块 | 校方提供 |
| 22 | 防护目镜 |  | 9副 | 校方提供 |
| 23 | 防护手套 |  | 9副 | 校方提供 |
| 24 | 车轮挡块 |  | 36块 | 校方提供 |
| 25 | 翼子板布 |  | 9套 | 通用公司提供 |
| 26 | 废物箱 |  | 18个 | 校方提供 |
| 27 | 拖把 |  | 9把 | 校方提供 |
| 28 | 灭火器 |  | 9个 | 校方提供 |
| 29 | 计算器 |  | 9个 | 校方提供 |
| 30 | 计时器 |  | 14个 | 校方提供 |
| 31 | 预制式扭矩扳手 | 5N·m～25N·m | 9套 | 世达公司提供 |
| 32 | 世达起子套装(十字和一字各3把) |  | 9套 | 世达公司提供 |
| 33 | 常用工具 | （9509五十六件套） | 9套 | 世达公司提供 |
| 34 | 测试用电路连接线、背插探针 | BOSCH金德208测试线套装 | 9套 | 博世公司提供 |
| 35 | 试灯 | 二极管试灯 | 9套 | 校方提供 |
| 36 | 哨子 |  | 11把 | 校方提供 |
| 37 | 内饰件撬板 |  | 9套 | 力易得提供 |

五、比赛相关的技术资料

  - 比赛技术资料

- 雪佛兰科鲁兹1.6L/AT手动空调轿车维修手册（空调部分）；

- 比赛所用设备使用说明书（电子版）。

  - 理论考试参考资料

  - 中国汽车维修行业协会组织编写，人民交通出版社出版的《职业道德和法律法规》（模块A）；

  - 《发动机与底盘检修技术》模块D；

  - 《电器维修技术》模块E；

  - 《汽车底盘测量及车轮定位系统参考资料》；

  - 人民交通出版社的《汽车营销》；

  - 《汽车空调制冷剂回收、净化、加注工艺规范》（JT/T 774—2010）。