2014年全国职业院校技能竞赛中职组

汽车运用与维修赛项空调维修个人赛技术方案

一、比赛内容

1.理论考试（满分100分，占总成绩的20%）

（1）考试内容  主要为法律法规、职业道德、安全规范，相关机电和汽车空调专业基础知识。

（2）考试题型  40题判断题（每题1分）、30题单项选择题（每题1分）、10题多项选择题（每题3分）

（3）考试方式  采用计算机考试（选手每人一台计算机，直接在计算机上，用键盘或鼠标进行判断和选择）；与机电比赛统一进行。

（4）考试时间  60分钟。

（5） 注意事项

1）参加团体赛、个人赛机电维修和汽车空调维修的选手均参加统一的理论考试。

2）参赛选手不得夹带任何参考资料进入理论考场。

2. 实操比赛（满分100分，占总成绩的80%；其中故障诊断与排除40分，汽车空调制冷剂回收、净化、加注操作流程60分）。

比赛内容

（1）汽车空调制冷剂回收、净化、加注操作流程，主要包括：基本车况检查，制冷剂纯度鉴别，制冷剂泄漏检查、制冷剂回收、净化、抽真空，冷冻机油和制冷剂加注，空调系统性能检验；

（2）空调系统故障诊断与排除（包括电器和非电器故障）；

（3）记录相关数据和结果，并填写《空调维修项目作业表》。

比赛用车  采用具有自诊断功能手动空调系统的雪佛兰科鲁兹1.6L  AT轿车。

比赛要求  在60分钟的规定时间内，按照《汽车空调制冷剂回收、净化、加注工艺规范》（JT/T774—2010）和雪佛兰科鲁兹1.6L AT手动空调轿车维修手册的相关要求，对指定车辆进行空调系统维修和保养作业，并填写《空调维修项目作业表》；项目作业顺序合理、作业规范、安全，设备、工具；仪器、设备、工具使用正确。

比赛时间  60分钟。

- 名次排列规则

按总成绩由高到低排序，总成绩相同则以实操成绩分数高的名次在前；总成绩相同且实操成绩也相同的，则以实操项目总用时短的名次在前。

三、比赛需要工量具、配件辅料和设备

| 编号 | 设备、工量具、辅料 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车空调诊断仪 | ROBINAIR RA007PLUS | 12套 | 博世提供 |
| 2 | 汽车故障诊断仪 | AUTOBOSS V30 | 12套 | 博世提供 |
| 3 | 汽车专用万用表 | OTC3514 | 12套 | 博世提供 |
| 4 | 电子式卤素检漏仪 | TIFXP-1A | 12个 | 博世提供 |
| 5 | 制冷剂鉴别仪 | ROBINAIR 16910 | 12套 | 博世提供 |
| 6 | 制冷剂回收加注机 | ROBINAIR AC350C | 12台 | 博世提供 |
| 7 | 风速仪 | TIF3220 | 12套 | 博世提供 |
| 8 | 干湿计 | TIF3110 | 12个 | 博世提供 |
| 9 | 荧光检漏仪 | ROBINAIR 16350 | 12台 | 博世提供 |
| 10 | 直 尺 | 300mm | 12把 | 世达公司提供 |
| 11 | 手电筒 | LED | 12支 | 世达公司提供 |
| 12 | 雪佛兰科鲁兹 | 1.6L/AT手动空调 | 11辆 | 博世提供 |
| 13 | 车身防护三件套 |  | 90套 | 通用公司提供 |
| 14 | 5米长的220V电源插座 | 不低于3个3眼插座 | 12个 | 校方提供 |
| 15 | 裁判用的桌子和椅子 | 双人标准桌椅 | 11套 | 校方提供 |
| 16 | 工具车 |  | 11辆 | 校方提供 |
| 17 | 零件车 |  | 11辆 | 校方提供 |
| 18 | ND-OIL 8型冷冻机油 |  | 3000ml | 博世提供 |
| 19 | R134a型制冷剂 | 13.6 kg | 4罐 | 博世提供 |
| 20 | 清洗液 |  | 若干 | 校方提供 |
| 21 | 抹布 |  | 120块 | 校方提供 |
| 22 | 防护目镜 |  | 12副 | 校方提供 |
| 23 | 防护手套 |  | 12副 | 校方提供 |
| 24 | 车轮挡块 |  | 44块 | 校方提供 |
| 25 | 翼子板布 |  | 12套 | 通用公司提供 |
| 26 | 废物箱 |  | 22个 | 校方提供 |
| 27 | 拖把 |  | 12把 | 校方提供 |
| 28 | 灭火器 |  | 12个 | 校方提供 |
| 29 | 计算器 |  | 12个 | 校方提供 |
| 30 | 计时器 |  | 16个 | 校方提供 |
| 31 | 预制式扭矩扳手 | 5N·m～25N·m | 11套 | 世达公司提供 |
| 32 | 世达起子套装(十字和一字各3把) |  | 11套 | 世达公司提供 |
| 33 | 常用工具 | （9509五十六件套） | 11套 | 世达公司提供 |
| 34 | 测试用电路连接线、背插探针 | BOSCH金德208测试线套装 | 11套 | 博世公司提供 |
| 35 | 试灯 | 二极管试灯 | 11套 | 校方提供 |
| 36 | 哨子 |  | 13把 | 校方提供 |

四、比赛相关的技术资料

1、比赛技术资料

（1）雪佛兰科鲁兹1.6L/AT手动空调轿车维修手册（空调部分）；

（2）比赛所用设备使用说明书（电子版）。

2、理论考试参考资料

（1）中国汽车维修行业协会组织编写，人民交通出版社出版的《职业道德和法律法规》（模块A）；

（2）《发动机与底盘检修技术》模块D；

（3）《电器维修技术》模块E；

（4）《汽车底盘测量及车轮定位系统参考资料》；

（5）人民交通出版社的《汽车营销》；

（6）《汽车空调制冷剂回收、净化、加注工艺规范》（JT/T 774—2010）。